附件一：施工现场监理工作检查评定表

施工现场监理工作检查评定表

工程名称：                            地点：                      施工阶段：           监理单位：                        总监：

| 序号 | 检查项目 | 检查要点 | 分值 | 应得分 | 评分标准 | 存在问题 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目监理机 构现场挂牌 | ①有无监理单位名称牌。 ②有无监理人员岗位职责牌、工作流程图牌。 | 1 |  | 每处不符合要求扣0.5分 |  |  |
| 2 | 项目监理 机构组建及 人员配备 | ①现场有无监理单位营业执照、资质证书、监理合同、监理人员岗位证书等复印件。 ②项目监理机构人员名单及总监授权书是否齐全；监理人员专业及数量是否符合要求。 ③现场监理人员是否人证相符，变更是否办理了相关手续。 ④是否配备了满足现场监理工作需要的检测设备及相关的图集、标准（可以为电子版本）。 | 4.5 |  | 每处不符合要求扣0.5-1分 |  |  |
| 3 | 项目监理机构内部管理 | ①是否建立考勤制度。 ②往来文件有无签发（收）记录。 ③归档资料是否清晰有序。 ④办公场所是否清洁整齐。 | 2 |  | 每处不符合要求扣0.5分 |  |  |
| 4 | 监理规划、 细则编审 | ①编审人员资格、签章及编审时间是否符合要求。 ②监理规划的主要内容是否齐全，并符合工程实际情况。 ③各专项监理实施细则、旁站监理方案等是否齐全，是否在其对应的分部工程施工前编审完成，并具有针对性。 | 4.5 |  | 每处不符合要求扣0.5-1.5分 |  |  |
| 5 | 开工前相关手续审查 | ①有无施工图审查合格证书；施工图是否加盖审图章。 ②有无施工许可证及质监、安监登记备案手续。 ③开工报告签署意见是否符合要求；有无《施工现场质量管理检查记录》。 ④有无工程地质勘察报告，规划放样成果表，周边环境及地下管线资料等。 ⑤有无设计交底和图纸会审会议纪要。 ⑥第一次工地会议纪要是否及时形成，内容是否符合要求。 | 3 |  | 每处不符合要求扣0.5分 |  |  |
| 6 | 总（分）包 等单位审查 | ①施工总（分）包单位营业执照、资质证书、安全生产许可证是否有效并经报审；总、分包单位施工合同是否在项目监理机构备案。 ②总、分包单位之间，红线范围内交叉作业的施工单位之间安全生产责任协议书是否在项目监理机构备案。 ③检测单位资质、计量认证证书是否经过报审。 ④各主要供货单位资格报审是否齐全。 ⑤危大工程清单等资料是否齐全。 ⑥现场有无符合要求的标养设施；是否建立有效的标养管理制度。 | 3 |  | 每处不符合要求扣0.5分 |  |  |
| 7 | 施工人员 审核 | ①施工管理人员资格证书、人员变更审批文件、项目经理授权书和质量终身责任承诺书报审是否齐全、有效。 ②“三类人员”安全考核证书报审是否齐全、有效。 ③特种作业人员及其他主要施工机械（如桩机、吊篮、摊铺机、压路机）操作人员证书报审是否齐全、有效。 | 3 |  | 每处不符合要求扣0.5-1分 |  |  |
| 8 | 施工组织设计、（专项）施工方案 审核 | ①施工单位编审程序、时间、编审人资格、签章是否符合要求。 ②监理是否实行两级审批程序；相关人员审批意见及签章是否符合要求。 ③施工组织设计及各（专项）施工方案是否齐全，内容是否具有针对性、可行性，是否符合强制性标准要求；需组织专家论证的专项施工方案是否进行了论证。 | 6 |  | 每处不符合要求扣0.5-2分 |  |  |
| 9 | 施工机械、 设备审核 | ①塔吊、井架、人货梯及其它起重机械产权备案、安拆（升降节）告知、检测验收、使用登记手续是否齐全，顶升（加节）后是否进行自检和验收，有无维修保养合同及每月一次的维修保养记录。 ②钢筋加工机械、搅拌机、桩机等主要施工机械是否按规定报审。 ③测量仪器是否按规定进行检定，有无有效的检定证书。 | 3 |  | 每处不符合要求扣0.5-1分 |  |  |
| 10 | 材料、构配件、设备审核 | ①进场材料、构配件、设备是否符合设计要求及施工合同约定。 ②有复试要求的材料（如钢材、水泥、砌块、防水卷材）是否按两次报验要求进行报验，监理审批意见及审批日期是否准确；无复试要求的材料，是否按规定进行了报审。 ③是否存在使用限制、淘汰类产品的情况。 ④预拌混凝土、预拌砂浆合格证报审是否齐全；现场交货检验记录填写是否规范、签章是否齐全。 ⑤是否及时建立进场验收台帐，需见证取样和送样的是否有记录，记录是否及时、齐全。 ⑥电梯、空调等设备开箱检验记录是否齐全。 | 9 |  | 每处不符合要求扣0.5-1.5分 |  |  |
| 11 | 监理验收 | ①地基验槽、隐蔽验收、混凝土浇捣申请、模板支架拆除申请、技术复核、测量放线报验等监理验收资料是否齐全。 ②检验批、分项、子分部、分部等监理验收资料是否齐全。 ③验收记录是否及时、完整；监理验收审批意见填写是否规范，签字人员资格是否符合要求。 ④是否建立验收台帐，记录是否及时、齐全。 | 8 |  | 每处不符合要求扣0.5-2分 |  |  |
| 12 | 监理检查 | ①具备条件后是否对承重支模架、混凝土强度回弹、实体（构件）实测实量等进行平行检验并填写相应记录；是否对原材料、施工试件进行平行检验。 ②监理抽查记录及不合格项处置记录是否规范。 ③是否建立平行检验台帐，记录是否及时、齐全。 | 3 |  | 每处不符合要求扣0.5-1分 |  |  |
| 13 | 施工试验、 检验及检测审核 | ①混凝土及砂浆试块试验报审是否及时、齐全；试块留置数量是否符合要求。 ②有无相关工艺性试验资料，钢材连接试验是否符合标准，报审是否及时、齐全。 ③功能性检测（如桩基检测、结构实体检测、弯沉试验、管道试压、闭水试验）报审是否及时、齐全。 ④有无见证取样、送样记录，是否建立试验台帐，记录是否及时、齐全。 | 4 |  | 每处不符合要求扣0.5-1分 |  |  |
| 14 | 旁站监理 | ①是否按规定进行旁站监理并及时填写旁站监理记录（包括相应旁站监理附表），记录内容是否完整且与旁站方案相对应。 ②旁站监理记录与混凝土浇捣申请单、检验批、预拌混凝土交货检验记录、混凝土施工记录、监理日志等资料反映内容是否一致。 | 4 |  | 每处不符合要求扣0.5-2分 |  |  |
| 15 | 安全生产 监理 | ①监理规划中是否明确了安全生产监理工作相关内容；各专项安全监理实施细则是否齐全并经有效签章。 ②应旁站监理的危大工程，旁站监理记录是否符合要求。 ③安全文明施工专项费用、安全防护用品的报审是否符合规定。 ④安全设施、施工临时设施的报审及验收是否符合规定。 ⑤监理安全巡视检查及验收、安全问题的整改复查是否符合规定。 ⑥是否建立了危大工程安全监理档案，并符合相关规定。 ⑦安全监理资料是否单独组卷且内容完整。 | 7 |  | 每处不符合要求扣0.5-1分 |  |  |
| 16 | 进度、造价 控制 | ①有无进度控制计划或方案以及日常控制措施（对比、纠偏意见等）。 ②有无总进度计划及阶段（每月）进度计划报审，并签署监理意见。 ③有无进度款支付报审，并签署监理审核意见。 ④是否建立工程款支付台帐，记录是否及时、齐全。 | 4 |  | 每处不符合要求扣0.5-1分 |  |  |
| 17 | 监理日志、 月报编写 | ①监理日志填写是否及时，内容是否真实、齐全。 ②监理月报编写是否及时，内容是否齐全。 | 4 |  | 每处不符合要求扣0.5-2分 |  |  |
| 18 | 会议纪要及 监理评估 报告编写 | ①监理例会、专题会议等会议纪要形成是否及时，内容是否符合要求，签收手续是否齐全。 ②监理评估报告是否齐全，内容是否完整、真实。 | 3 |  | 每处不符合要求扣0.5-1.5分 |  |  |
| 19 | 监理指令及设计变更 处理 | ①监理通知单、工程暂停令等监理工作指令的签发是否符合规定，回复及签认是否及时并有效闭合。 ②设计联系单是否及时经总监签署意见后转发；重大设计变更是否办理了相关手续。 | 3 |  | 每处不符合要求扣0.5-1.5分 |  |  |
| 20 | 公司对项目监理机构 检查 | ①检查频次是否符合每月不少于1次的要求。 ②对检查中发现问题的处理是否闭合。 | 2 |  | 每处不符合要求扣0.5-1分 |  |  |
| 21 | 问题整改 落实检查 | ①对有关主管部门检查中指出的问题，是否逐条复查整改情况并如实签署意见。 ②对不合格项和各类问题的处理是否闭合。 | 2 |  | 每处不符合要求扣0.5-1分 |  |  |
| 22 | 对重大事项的反应、处置 | ①对建设单位、总（分）包单位违反建筑法律、法规和规范性文件的行为是否及时作出反应，并有书面记录。 ②对主管部门的专项整治及活动是否及时作出反应并有相关文件及专项检查记录、会议纪要等。 | 2 |  | 每处不符合要求扣0.5-1分 |  |  |
| 23 | 施工现场 安全生产 监理 | ①塔吊：出厂年限超期的是否通过安全评估；验收合格牌、设备铭牌等是否齐全；司机、信号司索工是否到位且人证相符；多塔作业的安全距离是否符合要求；附着装置的设置和悬臂高度是否符合要求。 ②升降机：出厂年限超期的是否通过安全评估；验收合格牌、设备铭牌等是否齐全；司机是否人证相符；防坠安全器等各类安全装置是否齐全有效；安装高度、自由端高度和附墙的间距是否符合要求；停层平台、入口防护棚搭设是否规范；层门管理是否到位。 ③基坑工程：降排水措施是否落实；监测点设置是否符合要求；土方开挖工况是否符合要求；高位桩、塔吊桩、支护结构的保护措施是否落实；坑边堆载是否符合要求；安全防护措施是否落实。 ④临时用电：外电防护措施是否落实；接地与接零保护系统是否符合要求；电缆敷设是否符合规范；配电箱、开关箱的设置及使用是否符合相关规定，有无定期检查记录；现场照明设置是否符合要求。 ⑤高处作业：现场人员是否按标准佩戴安全帽；高处作业是否系挂安全带；安全网张挂、洞口临边防护等是否符合要求；移动式操作平台组装是否符合规范；悬挑式物料平台拉结是否符合规范，是否挂设荷载限定标牌。 ⑥脚手架：立杆基础是否符合要求；剪刀撑、脚手板、防护栏杆设置，架体与建筑结构拉结是否符合要求；层间防护、斜道及开口端搭设是否规范；是否及时组织外架验收，并挂设验收合格牌。 ⑦模板支架：支架基础、支架构造、施工荷载、混凝土浇筑、支架拆除是否符合要求；高大支模体系的支架材料是否符合要求，是否挂设验收牌。 ⑧吊篮：是否挂设限载牌、验收合格牌；安全装置是否齐全并有效；悬挂机构设置是否规范，配重是否满足要求并有效固定；安全带使用、施工作业是否规范。 ⑨施工机具：是否按要求设置安全作业棚；是否按要求设置安全防护罩等安全保护装置；是否违规采用倒顺开关；电焊机的一次侧电源线和二次侧电源线长度是否符合要求；混凝土泵车就位地点是否平坦坚实。 ⑩安全标志：施工现场入口处及主要施工区域、危险部位是否设置相应的安全警示标志牌；是否设置重大危险源公示牌。 ⑪其他：如起重吊装、暗挖工程、建筑幕墙安装等施工安全情况。 | 10 |  | 根据现场检查情况评分 |  |  |
| 24 | 施工现场 文明施工 监理 | ①施工围档：施工现场是否设置了封闭围档，围档材质、高度及上墙内容的布置和形式是否符合要求。 ②封闭管理：施工现场进出口是否设置大门，并建立门卫值守管理制度；是否设置车辆冲洗设施。 ③扬尘控制：施工现场主要道路及材料加工区是否进行硬化处理；现场采取的扬尘防制措施是否有效。 ④污水防治：是否按规定设置沉淀池和排水沟（管）网；是否存在泥浆、污水、废水等流出场外或者直接排入市政管网及河道的现象。 ⑤办公与生活区管理：办公区、生活区与施工作业区、材料存放区是否采取隔离措施；宿舍是否存在使用大功率电器违规情况；宿舍是否建立卫生管理制度，宿舍人员名单是否上墙；是否在厨房、库房、在建建筑物内违规住人；食堂有无卫生许可证，炊事人员是否持健康证上岗。 ⑥材料管理：各类建筑材料、构件、料具是否堆放整齐、标识清楚、布置合理，是否采取了防火、防腐蚀、防雨等措施；易燃易爆物品是否分类储藏在专用库房，并采取了防火措施。 ⑦消防：是否按规定设置灭火器、临时消防给水系统和应急照明等临时消防设施。 ⑧公示标牌：大门口“五牌二图”等公示标牌设置是否齐全、规范。 ⑨其他：如施工现场是否违规焚烧各类废弃物等。 | 5 |  | 根据现场检查情况评分 |  |  |
| 合 计 |  |  | 100 |  | / | / |  |
| 得分率（实得分/应得分*100%）： % |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、“应得分”根据现场实际情况确定，若某项未发生，则该项应得分为0。

2、对某处存在严重问题的检查项目，可扣除该项全部分值；在某一检查项目中同一问题多处出现时，可重复扣分，直至扣除该项全部分值。

3、本表用于企业自查自纠时，可结合本企业管理制度和工程实际进行修改。

4、自律处理：①得分率≥90%，通报表扬；②90%＞得分率≥80%，自行整改；③80%＞得分率≥70，警告、复查；④得分率＜70%，通报批评、复查。

检查人：                                  检查日期：      年   月   日